Alarma Antirrobo con Sensor PIR

// Definición de pines

const int pirPin = 2;     // Pin donde está conectado el sensor PIR

const int buzzerPin = 8;  // Pin para el zumbador (alarma sonora)

const int ledPin = 9;     // Pin para el LED rojo de advertencia

void setup() {

// Configurar pines

pinMode(pirPin, INPUT);

pinMode(buzzerPin, OUTPUT);

pinMode(ledPin, OUTPUT);

// Iniciar comunicación serial para depuración

Serial.begin(9600);

// Mensaje de calibración inicial

Serial.println("Calibrando el sensor PIR... Por favor, espera unos segundos.");

delay(30000); // El sensor PIR necesita entre 30 y 60 segundos para calibrarse al encender

Serial.println("¡Sensor listo! Sistema de alarma activado.");

}

void loop() {

// Leer el estado del sensor PIR

int pirState = digitalRead(pirPin);

// Si el sensor detecta movimiento (nivel HIGH)

if (pirState == HIGH) {

Serial.println("¡ALERTA! Movimiento detectado.");

// Secuencia de alarma (pitidos intermitentes y LED parpadeando)

for (int i = 0; i < 3; i++) {

digitalWrite(ledPin, HIGH);

tone(buzzerPin, 1000); // Emite un tono de 1000 Hz

delay(200);

digitalWrite(ledPin, LOW);

noTone(buzzerPin);     // Apaga el zumbador

delay(200);

}

} else {

// Si no hay movimiento, todo permanece apagado y seguro

digitalWrite(ledPin, LOW);

noTone(buzzerPin);

Serial.println("Zona segura.");

}

// Pequeña pausa antes de la siguiente lectura

delay(500);

}