Brazo Robótico!

#include <Servo.h>

// Crear objetos para los tres servomotores

Servo servoBase;

Servo servoArm;

Servo servoClaw;

// Definición de pines analógicos para los potenciómetros

const int potBase = A0;

const int potArm = A1;

const int potClaw = A2;

// Definición de pines digitales para los servomotores

const int pinServoBase = 9;

const int pinServoArm = 10;

const int pinServoClaw = 11;

void setup() {

// Conectar los servos a sus respectivos pines

servoBase.attach(pinServoBase);

servoArm.attach(pinServoArm);

servoClaw.attach(pinServoClaw);

// Iniciar comunicación serial por si deseas depurar los valores

Serial.begin(9600);

}

void loop() {

// 1. Leer los valores analógicos de los potenciómetros (rango de 0 a 1023)

int valPotBase = analogRead(potBase);

int valPotArm = analogRead(potArm);

int valPotClaw = analogRead(potClaw);

// 2. Mapear los valores leídos (0-1023) a los grados del servomotor (0-180)

int angleBase = map(valPotBase, 0, 1023, 0, 180);

int angleArm = map(valPotArm, 0, 1023, 0, 180);

int angleClaw = map(valPotClaw, 0, 1023, 0, 180);

// 3. Enviar las posiciones calculadas a los servomotores

servoBase.write(angleBase);

servoArm.write(angleArm);

servoClaw.write(angleClaw);

// Pequeña pausa para permitir que los servos alcancen la posición con estabilidad

delay(15);

}