CODIGO PARA CARRO BLUETOOTH

#include <SoftwareSerial.h>

// Definición de pines para el Bluetooth (RX, TX)

SoftwareSerial bluetooth(2, 3); // RX = Pin 2, TX = Pin 3

// Definición de pines para el Driver L298N y los Motores

const int enA = 5;  // Velocidad Motor Izquierdo

const int in1 = 7;  // Dirección Motor Izquierdo 1

const int in2 = 8;  // Dirección Motor Izquierdo 2

const int in3 = 9;  // Dirección Motor Derecho 1

const int in4 = 4;  // Dirección Motor Derecho 2

const int enB = 6;  // Velocidad Motor Derecho

char comando; // Variable para almacenar el carácter recibido

void setup() {

// Configurar pines de control de motores como salida

pinMode(enA, OUTPUT);

pinMode(enB, OUTPUT);

pinMode(in1, OUTPUT);

pinMode(in2, OUTPUT);

pinMode(in3, OUTPUT);

pinMode(in4, OUTPUT);

// Establecer velocidad inicial de los motores (0 a 255)

// 200 es una buena velocidad para pruebas (ni muy lento, ni muy rápido)

analogWrite(enA, 200);

analogWrite(enB, 200);

// Iniciar comunicación serial con el Bluetooth

bluetooth.begin(9600);

Serial.begin(9600); // Para depurar en el monitor serie si lo necesitas

}

void loop() {

// Verificamos si hay datos disponibles en el puerto Bluetooth

if (bluetooth.available() > 0) {

comando = bluetooth.read();

Serial.println(comando); // Muestra el comando en el monitor serial

// Control de movimientos según la letra recibida por la app

switch (comando) {

case 'F': // Forward (Adelante)

avanzar();

break;

case 'B': // Backward (Atrás)

retroceder();

break;

case 'L': // Left (Izquierda)

girarIzquierda();

break;

case 'R': // Right (Derecha)

girarDerecha();

break;

case 'S': // Stop (Detener)

detener();

break;

default:

// Si llega un comando no reconocido, no hace nada o se detiene

break;

}

}

}

// --- Funciones de Movimiento ---

void avanzar() {

digitalWrite(in1, HIGH);

digitalWrite(in2, LOW);

digitalWrite(in3, HIGH);

digitalWrite(in4, LOW);

}

void retroceder() {

digitalWrite(in1, LOW);

digitalWrite(in2, HIGH);

digitalWrite(in3, LOW);

digitalWrite(in4, HIGH);

}

void girarIzquierda() {

// Motor derecho adelante, motor izquierdo atrás (giro sobre su propio eje)

digitalWrite(in1, LOW);

digitalWrite(in2, HIGH);

digitalWrite(in3, HIGH);

digitalWrite(in4, LOW);

}

void girarDerecha() {

// Motor izquierdo adelante, motor derecho atrás

digitalWrite(in1, HIGH);

digitalWrite(in2, LOW);

digitalWrite(in3, LOW);

digitalWrite(in4, HIGH);

}

void detener() {

digitalWrite(in1, LOW);

digitalWrite(in2, LOW);

digitalWrite(in3, LOW);

digitalWrite(in4, LOW);

}