CODIGO PARA SEMAFORO CON PULSADOR

// Definición de pines para los coches

const int carRed = 12;

const int carYellow = 11;

const int carGreen = 10;

// Definición de pines para los peatones

const int pedRed = 8;

const int pedGreen = 7;

// Pin del pulsador

const int buttonPin = 2;

// Tiempos del sistema (en milisegundos)

unsigned long changeTime = 5000; // Tiempo que espera el semáforo tras pulsar el botón antes de cambiar

void setup() {

// Configurar pines de LEDs como salida

pinMode(carRed, OUTPUT);

pinMode(carYellow, OUTPUT);

pinMode(carGreen, OUTPUT);

pinMode(pedRed, OUTPUT);

pinMode(pedGreen, OUTPUT);

// Configurar pin del pulsador como entrada con resistencia Pull-Up interna

pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP);

// Estado inicial: Coches en verde, Peatones en rojo

digitalWrite(carGreen, HIGH);

digitalWrite(carYellow, LOW);

digitalWrite(carRed, LOW);

digitalWrite(pedGreen, LOW);

digitalWrite(pedRed, HIGH);

}

void loop() {

// Verificamos si se ha presionado el botón (nivel LOW debido a INPUT_PULLUP)

if (digitalRead(buttonPin) == LOW) {

// Esperamos un momento para que los coches terminen de pasar con seguridad

delay(changeTime);

// 1. Cambiar coches de Verde a Amarillo

digitalWrite(carGreen, LOW);

digitalWrite(carYellow, HIGH);

delay(2000); // El amarillo dura 2 segundos

// 2. Coches en Rojo y Peatones en Verde

digitalWrite(carYellow, LOW);

digitalWrite(carRed, HIGH);

digitalWrite(pedRed, LOW);

digitalWrite(pedGreen, HIGH);

delay(5000); // Tiempo para que crucen los peatones (5 segundos)

// 3. Advertencia para peatones (parpadeo del verde peatonal)

for (int i = 0; i < 5; i++) {

digitalWrite(pedGreen, LOW);

delay(250);

digitalWrite(pedGreen, HIGH);

delay(250);

}

// 4. Regresar al estado seguro (Peatones rojo, coches amarillo intermedio antes de verde)

digitalWrite(pedGreen, LOW);

digitalWrite(pedRed, HIGH);

delay(1000);

// Coches pasan a verde nuevamente

digitalWrite(carRed, LOW);

digitalWrite(carGreen, HIGH);

// Pequeña pausa para evitar rebotes inmediatos del pulsador

delay(2000);

}

}