Control de Nivel de Agua para Tanques!

// Definición de pines

const int waterSensorPin = A0; // Pin analógico del sensor de nivel de agua

const int lowLed = 7;          // LED Rojo: Nivel Bajo

const int medLed = 8;          // LED Amarillo: Nivel Medio

const int highLed = 9;         // LED Verde: Nivel Alto / Tanque lleno

const int buzzerPin = 10;      // Zumbador para alertas

// Umbrales de lectura (puedes ajustarlos según las pruebas con agua)

const int thresholdLow = 150;  // Por debajo de esto, el tanque está casi vacío

const int thresholdHigh = 400; // Por encima de esto, el tanque está lleno

void setup() {

// Configurar pines de LEDs y zumbador como salida

pinMode(lowLed, OUTPUT);

pinMode(medLed, OUTPUT);

pinMode(highLed, OUTPUT);

pinMode(buzzerPin, OUTPUT);

// Iniciar comunicación serial para monitoreo

Serial.begin(9600);

}

void loop() {

// Leer el valor analógico del sensor de agua

int waterLevel = analogRead(waterSensorPin);

// Mostrar el valor actual en el monitor serie

Serial.print("Nivel de agua actual: ");

Serial.println(waterLevel);

// Evaluar el nivel de agua y encender los indicadores correspondientes

if (waterLevel < thresholdLow) {

// Tanque vacío o nivel muy bajo

digitalWrite(lowLed, HIGH);

digitalWrite(medLed, LOW);

digitalWrite(highLed, LOW);

tone(buzzerPin, 500); // Alerta sonora intermitente/lenta por escasez

Serial.println("-> ¡ADVERTENCIA! Nivel de agua bajo.");

}

else if (waterLevel >= thresholdLow && waterLevel < thresholdHigh) {

// Nivel medio

digitalWrite(lowLed, LOW);

digitalWrite(medLed, HIGH);

digitalWrite(highLed, LOW);

noTone(buzzerPin); // Sin alarma

Serial.println("-> Nivel de agua medio.");

}

else {

// Nivel alto / Tanque lleno

digitalWrite(lowLed, LOW);

digitalWrite(medLed, LOW);

digitalWrite(highLed, HIGH);

noTone(buzzerPin); // Sin alarma

Serial.println("-> ¡Tanque lleno! Nivel óptimo.");

}

// Pausa de 1 segundo antes de la siguiente lectura

delay(1000);

}