Estación Meteorológica Casera!

#include <DHT.h>

#include <Wire.h>

#include <LiquidCrystal_I2C.h>

// Definir el pin del sensor DHT y el tipo

const int dhtPin = 2;     // Pin digital conectado al DHT

#define DHTTYPE DHT11     // Cambiar a DHT22 si usas ese modelo

// Inicializar el sensor DHT

DHT dht(dhtPin, DHTTYPE);

// Inicializar la pantalla LCD I2C (Dirección 0x27 o 0x3F, 16 columnas, 2 filas)

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

void setup() {

// Iniciar comunicación serial para monitoreo

Serial.begin(9600);

// Iniciar el sensor DHT

dht.begin();

// Iniciar la pantalla LCD

lcd.init();

lcd.backlight(); // Encender la luz de fondo de la pantalla

// Mensaje de bienvenida

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("Estacion Meteo");

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("Iniciando...");

delay(2000);

lcd.clear();

}

void loop() {

// El sensor DHT11 necesita un intervalo de al menos 2 segundos entre lecturas

delay(2000);

// Leer humedad

float h = dht.readHumidity();

// Leer temperatura en Celsius

float t = dht.readTemperature();

// Comprobar si las lecturas fallaron y reintentar

if (isnan(h) || isnan(t)) {

Serial.println("¡Error al leer del sensor DHT!");

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("Error de lectura");

return;

}

// Mostrar datos en el Monitor Serie

Serial.print("Humedad: ");

Serial.print(h);

Serial.print("%  |  ");

Serial.print("Temperatura: ");

Serial.print(t);

Serial.println("°C");

// Mostrar datos en la Pantalla LCD

lcd.setCursor(0, 0); // Fila 0, Columna 0

lcd.print("Temp: ");

lcd.print(t);

lcd.print(" (C)");

lcd.setCursor(0, 1); // Fila 1, Columna 0

lcd.print("Humedad: ");

lcd.print(h);

lcd.print(" %  ");

}