Luz Nocturna Automática.

// Definición de pines

const int ldrPin = A0;   // Pin analógico donde está conectado el divisor de voltaje del LDR

const int ledPin = 9;    // Pin digital para la luz nocturna (LED)

// Umbral de oscuridad

// (Nota: Si el LED se enciende con demasiada luz o no se enciende cuando oscurece, ajusta este número)

const int threshold = 500;

void setup() {

// Configurar el pin del LED como salida

pinMode(ledPin, OUTPUT);

// Iniciar comunicación serial para monitorear los niveles de luz

Serial.begin(9600);

}

void loop() {

// Leer el valor del sensor LDR (rango de 0 a 1023)

int ldrValue = analogRead(ldrPin);

// Imprimir el valor actual en el monitor serie

Serial.print("Nivel de luz ambiental: ");

Serial.println(ldrValue);

// Si el valor es bajo, significa que hay oscuridad

if (ldrValue < threshold) {

digitalWrite(ledPin, HIGH); // Enciende la luz nocturna

Serial.println("-> ¡Oscuridad detectada! Luz encendida.");

} else {

digitalWrite(ledPin, LOW);  // Apaga la luz si hay suficiente claridad

Serial.println("-> Luz ambiental suficiente. Luz apagada.");

}

// Pausa de 1 segundo antes de la siguiente lectura

delay(1000);

}