Medidor de Calidad del Aire!

// Definición de pines

const int mqPin = A0;      // Pin analógico donde está conectado el sensor MQ-135

const int greenLed = 7;    // LED verde (Aire limpio)

const int redLed = 8;      // LED rojo (Aire contaminado)

const int buzzerPin = 9;   // Zumbador de alerta

// Umbral de contaminación (Valor de 0 a 1023)

// Nota: Puedes ajustar este número según las lecturas que veas en tu monitor serie en un ambiente limpio vs contaminado.

const int threshold = 400;

void setup() {

// Configurar pines de LEDs y buzzer como salida

pinMode(greenLed, OUTPUT);

pinMode(redLed, OUTPUT);

pinMode(buzzerPin, OUTPUT);

// Iniciar comunicación serial

Serial.begin(9600);

// Mensaje inicial de calentamiento

Serial.println("Calentando el sensor MQ-135... (Requiere ~1-2 minutos para lecturas precisas al encender)");

}

void loop() {

// Leer el valor analógico del sensor

int airQuality = analogRead(mqPin);

// Mostrar el valor actual en el monitor serie

Serial.print("Nivel de contaminación (PPM estimado): ");

Serial.println(airQuality);

// Evaluar la calidad del aire frente al umbral

if (airQuality > threshold) {

// Alerta: Calidad de aire deficiente o gases detectados

digitalWrite(greenLed, LOW);

digitalWrite(redLed, HIGH);

tone(buzzerPin, 1000); // Emite un tono continuo de 1000 Hz

Serial.println("-> ¡ALERTA! Aire contaminado o presencia de gases detectados.");

} else {

// Estado seguro: Aire limpio

digitalWrite(greenLed, HIGH);

digitalWrite(redLed, LOW);

noTone(buzzerPin);     // Apaga el zumbador

Serial.println("-> Aire limpio y seguro.");

}

// Pausa de 1 segundo antes de la siguiente lectura

delay(1000);

}