Reloj Digital con Alarma (RTC)

#include <Wire.h>

#include <LiquidCrystal_I2C.h>

#include <RTClib.h>

// Inicializar la pantalla LCD I2C (Dirección 0x27, 16 columnas, 2 filas)

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

// Inicializar el módulo RTC DS3231

RTC_DS3231 rtc;

// Definición de pines

const int buzzerPin = 8;

const int buttonPin = 2;

// Configurar la hora de la alarma (Ejemplo: 7 horas, 30 minutos)

const int alarmHour = 7;

const int alarmMinute = 30;

bool alarmActive = true; // Estado de la alarma

void setup() {

// Configurar pines

pinMode(buzzerPin, OUTPUT);

pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP);

// Iniciar comunicación serial y I2C

Serial.begin(9600);

// Iniciar LCD

lcd.init();

lcd.backlight();

// Iniciar RTC

if (!rtc.begin()) {

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("RTC no encontrado");

Serial.println("No se encuentra el módulo RTC");

while (1);

}

// Comprobar si el RTC perdió la energía y ajustar la hora a la de compilación

if (rtc.lostPower()) {

Serial.println("RTC sin energía, ajustando hora...");

// Establece la hora y fecha del ordenador en el momento de compilar el código

rtc.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__)));

}

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("Reloj con Alarma");

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("Iniciado OK");

delay(2000);

lcd.clear();

}

void loop() {

// Obtener la hora y fecha actual

DateTime now = rtc.now();

// 1. Mostrar la Hora en la Fila 0 del LCD

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("Hora: ");

if (now.hour() < 10) lcd.print('0');

lcd.print(now.hour(), DEC);

lcd.print(':');

if (now.minute() < 10) lcd.print('0');

lcd.print(now.minute(), DEC);

lcd.print(':');

if (now.second() < 10) lcd.print('0');

lcd.print(now.second(), DEC);

// 2. Mostrar la Fecha en la Fila 1 del LCD

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("F:");

if (now.day() < 10) lcd.print('0');

lcd.print(now.day(), DEC);

lcd.print('/');

if (now.month() < 10) lcd.print('0');

lcd.print(now.month(), DEC);

lcd.print('/');

lcd.print(now.year(), DEC);

// 3. Comprobar si coincide con la hora de la alarma

if (alarmActive && now.hour() == alarmHour && now.minute() == alarmMinute && now.second() < 30) {

// Sonido de alarma intermitente

tone(buzzerPin, 1000);

delay(200);

noTone(buzzerPin);

delay(200);

lcd.setCursor(12, 0);

lcd.print("ALARM!");

} else {

noTone(buzzerPin);

}

// 4. Si se presiona el botón, se desactiva/silencia la alarma del minuto actual

if (digitalRead(buttonPin) == LOW) {

alarmActive = false;

noTone(buzzerPin);

lcd.setCursor(12, 0);

lcd.print("      "); // Limpiar texto de alarma en pantalla

delay(500);

} else {

// Reactivar la alarma para el día siguiente una vez que pase el minuto

if (now.minute() != alarmMinute) {

alarmActive = true;

}

}

delay(200); // Actualización fluida

}