Robot Esquiva-Obstáculos

#include <Servo.h>

// Definición de pines para el sensor ultrasónico HC-SR04

const int trigPin = 12;

const int echoPin = 13;

// Pin y objeto para el servomotor

const int servoPin = 10;

Servo myServo;

// Definición de pines para el Driver L298N y los Motores

const int enA = 5;  // Velocidad Motor Izquierdo

const int in1 = 7;  // Dirección Motor Izquierdo 1

const int in2 = 8;  // Dirección Motor Izquierdo 2

const int in3 = 9;  // Dirección Motor Derecho 1

const int in4 = 4;  // Dirección Motor Derecho 2

const int enB = 6;  // Velocidad Motor Derecho

void setup() {

// Configurar pines del sensor ultrasónico

pinMode(trigPin, OUTPUT);

pinMode(echoPin, INPUT);

// Inicializar servomotor y centrarlo (90 grados)

myServo.attach(servoPin);

myServo.write(90);

// Configurar pines de motores como salida

pinMode(enA, OUTPUT);

pinMode(enB, OUTPUT);

pinMode(in1, OUTPUT);

pinMode(in2, OUTPUT);

pinMode(in3, OUTPUT);

pinMode(in4, OUTPUT);

// Velocidad de crucero moderada para los motores (0 a 255)

analogWrite(enA, 180);

analogWrite(enB, 180);

Serial.begin(9600);

}

void loop() {

// Medir la distancia frontal

int distance = medirDistancia();

Serial.print("Distancia frontal: ");

Serial.print(distance);

Serial.println(" cm");

// Si hay camino libre (más de 30 cm)

if (distance > 30) {

avanzar();

}

else {

// Obstáculo detectado: Detener el robot

detener();

delay(300);

// Retroceder un poco para tomar espacio

retroceder();

delay(400);

detener();

// Mirar hacia la izquierda (180 grados)

myServo.write(180);

delay(500);

int distanceLeft = medirDistancia();

// Mirar hacia la derecha (0 grados)

myServo.write(0);

delay(500);

int distanceRight = medirDistancia();

// Volver el sensor al frente (90 grados)

myServo.write(90);

delay(300);

// Decidir el giro en base al espacio disponible

if (distanceLeft > distanceRight) {

girarIzquierda();

delay(600); // Tiempo que dura el giro

} else {

girarDerecha();

delay(600);

}

detener();

}

delay(100);

}

// --- Función para medir la distancia con el HC-SR04 ---

int medirDistancia() {

digitalWrite(trigPin, LOW);

delayMicroseconds(2);

digitalWrite(trigPin, HIGH);

delayMicroseconds(10);

digitalWrite(trigPin, LOW);

long duration = pulseIn(echoPin, HIGH);

int distance = duration * 0.034 / 2; // Fórmula para convertir tiempo en centímetros

return distance;

}

// --- Funciones de Movimiento ---

void avanzar() {

digitalWrite(in1, HIGH);

digitalWrite(in2, LOW);

digitalWrite(in3, HIGH);

digitalWrite(in4, LOW);

}

void retroceder() {

digitalWrite(in1, LOW);

digitalWrite(in2, HIGH);

digitalWrite(in3, LOW);

digitalWrite(in4, HIGH);

}

void girarIzquierda() {

digitalWrite(in1, LOW);

digitalWrite(in2, HIGH);

digitalWrite(in3, HIGH);

digitalWrite(in4, LOW);

}

void girarDerecha() {

digitalWrite(in1, HIGH);

digitalWrite(in2, LOW);

digitalWrite(in3, LOW);

digitalWrite(in4, HIGH);

}

void detener() {

digitalWrite(in1, LOW);

digitalWrite(in2, LOW);

digitalWrite(in3, LOW);

digitalWrite(in4, LOW);

}