Robot Seguidor de Línea!

// Definición de pines para los sensores infrarrojos

const int leftSensor = 2;

const int rightSensor = 4;

// Definición de pines para el Driver L298N y los Motores

const int enA = 5;  // Velocidad Motor Izquierdo

const int in1 = 7;  // Dirección Motor Izquierdo 1

const int in2 = 8;  // Dirección Motor Izquierdo 2

const int in3 = 9;  // Dirección Motor Derecho 1

const int in4 = 11; // Dirección Motor Derecho 2

const int enB = 6;  // Velocidad Motor Derecho

void setup() {

// Configurar pines de sensores como entrada

pinMode(leftSensor, INPUT);

pinMode(rightSensor, INPUT);

// Configurar pines de motores como salida

pinMode(enA, OUTPUT);

pinMode(enB, OUTPUT);

pinMode(in1, OUTPUT);

pinMode(in2, OUTPUT);

pinMode(in3, OUTPUT);

pinMode(in4, OUTPUT);

// Establecer velocidad de crucero para los motores (0 a 255)

// Una velocidad moderada (ej. 160-180) ayuda a que no se salga de la pista fácilmente

analogWrite(enA, 170);

analogWrite(enB, 170);

}

void loop() {

// Leer el estado de ambos sensores

int leftState = digitalRead(leftSensor);

int rightState = digitalRead(rightSensor);

/*

NOTA: La mayoría de módulos infrarrojos devuelven:

- LOW (0) cuando detectan negro (absorbe la luz).

- HIGH (1) cuando detectan blanco (refleja la luz).

Si tu pista es blanca y el fondo negro, invierte los estados en las condiciones.

*/

if (leftState == LOW && rightState == LOW) {

// Ambos ven blanco (o están sobre la línea) -> Avanzar recto

avanzar();

}

else if (leftState == LOW && rightState == HIGH) {

// El sensor izquierdo se sale del circuito -> Corregir girando a la izquierda

girarIzquierda();

}

else if (leftState == HIGH && rightState == LOW) {

// El sensor derecho se sale del circuito -> Corregir girando a la derecha

girarDerecha();

}

else {

// Si ambos detectan fuera de rango, avanza con cautela

avanzar();

}

}

// --- Funciones de Movimiento ---

void avanzar() {

digitalWrite(in1, HIGH);

digitalWrite(in2, LOW);

digitalWrite(in3, HIGH);

digitalWrite(in4, LOW);

}

void girarIzquierda() {

// Motor derecho adelante, motor izquierdo frena o retrocede ligeramente

digitalWrite(in1, LOW);

digitalWrite(in2, HIGH);

digitalWrite(in3, HIGH);

digitalWrite(in4, LOW);

}

void girarDerecha() {

// Motor izquierdo adelante, motor derecho frena o retrocede ligeramente

digitalWrite(in1, HIGH);

digitalWrite(in2, LOW);

digitalWrite(in3, LOW);

digitalWrite(in4, HIGH);

}