Sistema de Riego Automático

// Definición de pines

const int soilSensorPin = A0; // Pin analógico para el sensor de humedad

const int relayPin = 7;       // Pin digital para controlar el relé

// Umbral de humedad (Valor de 0 a 1023)

// Nota: En la mayoría de sensores, valores altos indican tierra seca y valores bajos tierra húmeda.

const int threshold = 600;

void setup() {

// Inicializar comunicación serial para monitorear los valores

Serial.begin(9600);

// Configurar el pin del relé como salida

pinMode(relayPin, OUTPUT);

// Estado inicial: Apagado

// (Nota: Muchos módulos de relé estándar son "Active-LOW", por lo que HIGH apaga y LOW enciende)

digitalWrite(relayPin, HIGH);

}

void loop() {

// Leer el valor del sensor de humedad

int soilValue = analogRead(soilSensorPin);

// Imprimir el valor actual en el monitor serie

Serial.print("Lectura de humedad del suelo: ");

Serial.println(soilValue);

// Comprobar si la tierra está seca

if (soilValue > threshold) {

Serial.println("¡Tierra seca! Activando sistema de riego...");

digitalWrite(relayPin, LOW); // Enciende la bomba (si tu relé es Active-LOW)

delay(5000);                 // Riega durante 5 segundos

digitalWrite(relayPin, HIGH); // Apaga la bomba

Serial.println("Riego completado. Esperando absorción...");

delay(10000);                // Espera 10 segundos antes de volver a medir para evitar exceso de agua

} else {

Serial.println("Humedad adecuada. La bomba permanece apagada.");

digitalWrite(relayPin, HIGH); // Asegura que esté apagada

}

// Pausa corta antes de la siguiente lectura

delay(2000);

}